# 附件

| 2023年广西农牧工程学校本部新宿舍楼网络监控设备采购及安装 清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |  |
| （一）前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ●400万星光级高清网络摄像机 | （1）具有≥400万像素，在≥2304x1296下分辨力可达到≥1200TVL，靶面尺寸≥1/2.7英寸； （2）信噪比≥55dB，最低照度彩色≤0.005 Lux，黑白≤0.0001 lx； （3）支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到≥30m； （4）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，均满足High Profile编码能力； （5）支持DC12V或poe供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； （6）内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口； （7）防尘防水≥IP66； （8）宽动态能力综合评价得分≥125，照度适应范围不小于120dB。 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2CD264LZ-ZL | 14 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | （1）定制壁装支架； （2）适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； （3）材料：铝合金 （4）调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-TZJ01 | 14 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 400万星光级高清网络半球摄像机 | （1）≥400万像素 CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控效果； （2）最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx，红外补光距离约10-30米； （3）支持≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； （4）在IE 浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度等设置选项； （5）可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示； （6）支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps，第三码流≥2560x1440@30fps，子码流≥704x576@30fps； （7）信噪比不小于55dB，在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； （8）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； （9）支持电动变焦、自动聚焦、自动调节光圈，变焦过程中可自动聚焦，可在监视画面上显示辅助聚焦数值； （10）支持电源反接功能，直流输入端口正负极反接时，设备应能正常工作，在IE浏览器下，具有噪声过滤、AEC回声消除设置选项； （11）支持区域遮盖功能，并能支持≥8块区域，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； （12）可开启或关闭智能后检索功能，可通过IE浏览器设置自动重启或删除日志文件的时间段； （13）支持电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能； （14）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； （15）支持DC12V和POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2CD274WJ-GX | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 半球吊装支架 | 壁装支架/φ120mm转接帽/铝/白色喷塑 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-BQZJ02 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| （二）显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 液晶拼接屏 | " 1、55寸原装工业液晶面板，LED背光，图像色彩靓丽，还原性更好、层次感更突出；低功耗、高环保。全新的“超宽视角延展技术”（LED背光），保证在上下左右178度视角内任何一个角度观看到的图像不变形，色彩无失真。 2、超窄边拼缝，物理拼缝≤3.5mm·采用最新数字阵列智能图像处理系统，融合了动态景深提升、数字图像采集、边缘增强、数字阵列高速图像拼接处理等多项具有独立知识产权的数字图像处理技术； 3、采用自动色彩及图像增强引擎技术：改善图像对比度，补充细节方面的颜色，如草地、人的肤色等，彩色和图像增强后的画面，边缘亮度高，画质清晰度好； 4、控制接口：1个输入RS-232接口，2（1个输出RS-232接口）个输出RS-232接口,1个红外接口，（1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能；）液晶单元软件程序支持通过USB口升级。 5、大屏幕控制软件具有强大的集成控制管理能；控制软件应为方便操作的中文界面，实现多用户操作管理，网络远程遥控管理；大屏幕控制软件可安装在控制终端上，并与其系统兼容，不影响该计算机原来各种应用系统的运行。网络上的任意一台计算机安装控制软件后，便成为一台控制终端，既可管理控制大屏，也可同时被调用显示。并可设定权限分级和密码。每个用户可在本地计算机显示器运用大屏幕控制软件管理界面直接进行各个窗口的所有操作，支持调节图像的亮度、对比度、饱和度、清晰度；支持调节图像的垂直和水平位置 6、采用3D高清画质图像数字处理技术：3D数字梳状滤波器和3D数字图像降噪技术，消除图像细节的杂波干扰，边缘锯齿现象，从而显示出比较细腻的画面； 7、采用自动消残影技术会自动识别输入图像在当前屏幕所显示画面的动与静的时间长短，自动发出指令使图像在水平方向上产生相应的相位位移，从而解决在静态画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命； 8、液晶拼接单元通过250恒定作用力试验、冲击试验、棱缘和拐角，危险的运动部件的防护 9液晶拼接单元通过抗电强度试验、脉冲试验、电压冲击试验。 10、内置智能温控功能，更节能环保，处理器内部温度达到45度左右，风扇自动启动；这样可以节省部份电量，延长机器使用寿；显示单元连续运行3000 小时，背光LED 光衰≤0.3%； 11、大屏具有智能光控功能，可根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，s使显示效果保持在最优状态，同时体现节约能源。 12、扛辐射骚扰场强：液晶显示单元符合GB9254‐2008 的A 类设备限值要求（30MHz～1000MHz） " | ODT欧迪特 | ODT-5503GS | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 拼接屏支架 | "配套2*2 55寸拼接屏 专用 采用高强度钢材，具有上下，左右，前后伸缩调节功能，具有重量轻，硬度高；黑色外观,外加静电保护, 整个系统显得美观、大气。" | 国产 | 定制 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| （三）后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 支持萤石云服务 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出 NVR 4.0界面，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 支持最大16路同步回放及多路同步倒放 支持标签定义、查询、回放录像文件 支持重要录像文件加锁保护功能 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份 支持前置热插拔硬盘 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用 支持GB28181协议接入平台 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 支持16个报警输入，4路报警输出接口 支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵等多种智能侦测接入与联动 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-8664N-I16 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 监控硬盘 | 支持6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6TB | 6 | 块 |  |  |  |  |
| 9 | 监控交换机 | (国内标配)提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 支持 IEEE 802.3at/af 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-3E0510SP-S | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 汇聚交换机 | (国内标配)V2提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-3E1518P-S | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 核心交换机 | (国内标配)V2提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-3E1518P-S | 1 | 台 |  |  |  |  |
| （三）传输及其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 设备箱 | （1）IEC297-2和EIN4194国际工业认证标准； （2）表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准； （3）防护等级设计依据GB4208-1993标准，满足IP20等级； （4）尺寸：30*40*16CM。 | 鼎鑫、广东鼎鑫监控器材金属制品厂 | 30*40*16CM | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 网线 | （1）超五类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米； （2）绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； （3）额定传输速率（NVP)：69%； （4）最大导体直流电阻：9.38Ω /100米 (24AWG)； （5）符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对5e类传输的要求。 | 天诚、广西天诚电器有限公司 | 超五类 | 4 | 箱 |  |  |  |  |
| 14 | 室外光纤 | 8芯室外光纤 | 天诚、广西天诚电器有限公司 | 8芯室外光纤 | 200 | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 光纤收发器 | 10-100M | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-FC11G-3A/B | 2 | 对 |  |  |  |  |
| 16 | 室外破路 | 校园道路破路埋线后并及时恢复 | 定制 | 定制 | 35 | 米 |  |  |  |  |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.5 | 天诚、广西天诚电器有限公司 | RVV2*1.5 | 300 | 米 |  |  |  |  |
| 18 | PVC线管 | 阻燃防火、PVC25 | 荣塑、广西荣塑管业有限公司 | PVC25 | 300 | 米 |  |  |  |  |
| 19 | PVC线槽 | PVC线槽 | 荣塑、广西荣塑管业有限公司 | PVC线槽 | 200 | 米 |  |  |  |  |
| 20 | 安装调试费 | 人工费 | 人工定制 | 人工定制 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 安装辅材 | 线管、扎带、光纤跳线 HDMI线缆等 | 国产 | 国标 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |