广西农牧工程学校
4K移动实训设备采购招标启事

附件
	序号
	产品名称
	规格及技术指标
	数量
	单位

	1
	4K移动实训录播车
	一、移动实训车
1.整体高度不低于1.9米，模块化设计，方便扩充功能组件，便于安装、使用与维护。车体顶部具备万向臂安装结构，可安装至少1个转轴万向臂。

2.要求中心立柱前后两面开有T型槽，预留隐藏穿线孔，方便安装设备，如安装摄像机支架、显示屏支架、置物托盘等设备。

▲3.底部箱体尺寸为：≥420mm*600mm*400mm（宽*高*深）。箱体外部配备电量显示屏可显示剩余电量百分比、输出功率、剩余使用时长等信息、后置隐藏式接口，磁吸安全盖、对外接口等，具有电源开关键。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
▲4.箱体两侧具有隐藏式音箱结构，每一侧分别可内置1个不低于15W喇叭，配合内置功放及无线话筒，进行实时扩声，内置2.4G无线领夹麦克风。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
5.要求箱体内部具有可拆卸电池仓结构，方便电池更换，提高整体续航能力。

6.箱体内部具有设备固定式安装结构，保证车体移动时设备的稳定性与安全性。

7.车体底部采用四角焊接设计，整体尺寸：≥450mm*450mm(长*宽）配备四个万向静音轮，具备脚刹装置。

▲8.万向臂采用金属材质，承重不低于4kg，升降可调节范围不低于460mm，支架拉直总长度不低于1180mm，俯仰角度：仰角不低于20°，俯角不低于45°。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
▲9.内置电池容量不低于570Wh，支持TYPE-C、USB同时供电输出，连续使用时长不低于4小时。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
二、实训录播主机
▲1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥2T硬盘,支持7*24小时工作。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
2.要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。

▲3.要求配置≥23英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)

4. 要求具有智能手势识别功能，操作者可用手指直接在液晶屏上进行触控导播。

5.要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面。≥1路3.5mm音频输入，≥1路3.5mm音频输出。≥1路TYPE-C接口，具备≥2路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。

▲6.要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
▲7.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
8.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。

三、4K高清示教摄像机

1.图像传感器: 采用≥1/2.8英寸CMOS，有效像素≥850万。

2.视频信号: HDMI接口视频格式：3840*2160P30/25；1080P60/50/30/25/59.94/29.97；720P60/50/59.94fps；

3G-SDI接口视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；720P60/50/59.94fps；LAN接口视频格式：H264：3840*2160P30/25；1080P60/50/30/25/59.94/29.97；720P60/50/59.94fps。

3.镜头光学变倍: ≥12倍光学变焦； f＝3.9～46.8mm。

4.视角: 7.42°（T）~ 78.58°（W）（ D）。6.48°（T）~ 70.82°（W）（ H）。3.66°（T）~ 42.72°（W）（ V）。

5.光圈系数: F1.6 – F2.8。

6.最低照度: 0.5Lux(F1.8, AGC ON)。

7.数字降噪: 2D﹠3D数字降噪。

8.白平衡: 手动/自动/一键白平衡/指定色温。

9.聚焦: 自动/手动/一键聚焦，支持TOF激光测距模块，辅助聚焦。

10.快门、光圈 :1/25-1/20000、自动/手动。

11.需支持背光补偿。

12.需支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式调节。

13.信噪比：≥50dB。

14.按键面板功能至少包括变倍放大、变倍减小、亮度+、亮度-、冻结、模式、菜单。

15.视频输出接口: HDMI接口≥1个、SDI接口≥1个、LAN口≥1个。

16.音频输入接口: Line IN≥1个。

17.图像码流:需支持双码流输出。

18.控制接口: 需支持RS485，支持VISC协议。

19.视频压缩格式: H.264，H.265。

20.网络接口: 需支持1路RJ45网口，支持PoE供电，支持音视频输出。

21.网络协议: RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议。

22.需支持远程升级、远程重启、远程复位。
四、4K高清云台摄像机
1.采用≥1/2.5 英寸CMOS，≥850万像素，需支持4K(3840×2160)分辨率，兼容1080P、720P等多种分辨率，4K输出帧率30帧/秒。

2.光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。

3.需支持自动聚焦技术。

4.支持不少于2D、3D数字降噪，图像信噪比≥55dB；最低照度0.5LUX (F1.8,AGCON)；

5.视频输出接口：需支持HDMI，SDI，USB3.0、有线LAN接口；支持POE供电，USB3.0接口需支持双码流。

6视频编码格式：至少支持 YUY2、MJPEG、H.264、H265、NV12。
7.音频编码格式：至少支持AAC、MP3、G.711A。

8.需支持内置重力感应器，支持云台自动翻转功能。

9.至少支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT等协议；需支持RTMP推送模式，支持RTP组播模式。

10.控制接口：RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT。

11.控制协议：需支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

12.需支持水平翻转、垂直翻转；水平转动范围：不小于±170°，垂直转动范围：不小于-30°~90°

13.需支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mw。

14.预置位：≥255个预置位。

15.需支持图像冻结；支持快门速度调节：1/30s~1/10000s；需支持多种白平衡方式，至少包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动；支持背光补偿。
16.需支持AI人形跟踪，内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。

五、音频处理器

1.支持≥1 路6.35左声道输入，支持≥1 路右声道输入。

2.支持≥1 路3.5音频输入，支持≥1 路3.5音频输出。

3.支持≥1路DMIC数字音频数据传输。

4.数字音频输入或者输出：≥1 路USB 输入。

5.内置扬声器输出：≥2 路。

6.内置功放数量及功率：不小于2*4Ω15W。

7.需支持噪声抑制，反馈抑制，回声消除，自动增益控制。

8.需支持智能降噪，内置 AI 智能降噪算法，有效降低和滤除教室内常见噪声，最大噪声抑制幅度：36dB。

9.需支持本地扩声与远程互动同时工作，远程互动可做到师生双方同时讲话无压制、无回声、无断续。

10.需支持过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰，过滤噪声不影响扩声效果。
六、音箱

1.额定功率：≥15W@4Ω。

2.最大功率：≥20W。

3.灵敏度：≥80±3dB。

4.频率范围：50-12KHz。

七、实训领夹麦克风

1.显示屏：OLED

2.传输方式：2.4GHz数字频段

3.操作范围(无障碍)：≥100米

4.频率响应：20Hz-20KHz

5.电池规格：3.7V/400mAh

6.供电方式：内置锂电池供电/充电盒触点充电/Type-C充电口(直流电5V)

7.内置电池续航时长：约8小时

8.供电方式：Type-C充电口

9.充电盒电池容量：≥2000mAh

10.充电盒充电时间：≤3小时

11.给麦克风循环充电次数：2次

八、智能笔
1.需支持≥4个自定义按钮，配合4K实训录播系统软件实现录制、停止、暂停、视频切换等应用功能。

2小时，续航时间约30天；

2.遥控方式：无线射频技术

3.发射频率：2.4GHz

4.发射频率：868MHz

5.遥控距离：无阻挡50米 

6.工作电压：3.6V-4.2V

7.充电电压：5V

8.内置聚合物锂电池，电池容量≥300mAh
	1
	台

	2
	4K实训录播系统
	1.系统需支持账号密码登录模式。

2.录制模式需支持电影模式、资源模式两种，能同时支持≥1路电影模式加不少于4路资源录制，包含：录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面自由组合。

3.录制格式需支持MP4/FLV/TS.

▲4.录制分辨率需支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
5.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于4路预监画面。

▲6.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
7.需支持添加字幕，支持包括系统时间在内的不少于8种预设字幕的设置。需支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色。

8.需支持直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。

▲9.需自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
▲10. 需提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
11. 需支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png等格式。

12.台标需支持≥4个固定位置，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png等格式。

13.需支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。

14.系统需支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。

15.系统需支持音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。

▲16.系统需支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
17.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。

18.系统支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。

19.系统具有推送公网直播功能。

▲20.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
▲21.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)
22.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。

23.系统支持中英文版本切换，满足不同的应用场景。
	1
	套

	商务要求

	竞标报价

要求
	1.采购需求表中打“▲”号条款为重要技术参数，竞标人必须满足。

2.项目所有设备的品牌、型号、规格、技术参数已确定，竞标人不得做任何变更，不接受其他品牌型号的商品。

3.供应商在竞标时必须按采购需求上传包含技术参数偏离表、商务条款偏离表、检测报告等内容的响应文件(加盖竞标人公章)扫描件，如果不能在报价时按要求提供上传，视为无效竞价。                       

4.签合同前提供制造商盖章的供货证明，售后服务承诺函
5.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 
1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装费、验收费； 
2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 
3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 
4）各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用。 
5）保险费和各项税金。 
注： 
（1）竞标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全 
部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 
（2）竞标供应商的竞标总报价≤采购预算总价。

	合同签订期
	自竞价成交公告发出之后1日内必须联系采购方，3日内完成采购合同签订，签订合同后3天内进场实施，否则视为自动放弃中标资格。

	交付时间及违约责任
	自合同签订之日起7日内全部交货安装调试完毕。如在规定时间内因供应商原因无法供货、安装调试完成，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用，同时造成采购人的损失还要追究该供货商责任，并按合同总金额的50%赔偿给采购人，同时报送政采云平台及政府采购管理部门。

	交货地点
	采购人指定地点。

	交货方式
	现场交货

	质保期
	产品质保三年，免费上门服务，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。

	付款方式
	无预付款，自货物（或服务）验收合格之日起一个月内一次性付清，不付利息。

	售后服务

要求
	1.免费送货上门，免费安装调试。 

2.竞标产品必须是具备厂家（具有生产资格）合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 

3.紧急故障处理：必须在6小时之内赴现场处理，不需要更换配件的条件下应在 2 小时内解除故障，需要更换配件时应在 24 小时内解除故障。 
4.免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。

	验收标准
	1.★成交供应商须针对商务条款要求及技术参数逐条响应，若无法满足招标文件需求则按照虚假应标处理，采购人可解除双方的供货合同，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，造成的一切后果及损失由成交供应商承担。

2.验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对中标人提供的产品进行检测，费用由中标人负担。 

3.成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足《采购需求表》要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购单位有权拒收该产品。  

	其他要求
	1.签订合同时需提供样品测试，如达不到要求不予签合同，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人办公使用的采购人上报监管部门，并按规定对竞价供应商予以处罚，和进行网上通报处理。并追究相关责任。

2.如无法按要求竞价和交付产品，我单位将按“供应商虚假响应”，根据《政府采购质疑和投诉管理办法》投诉处理，报相关主管部门，按违约严肃处理。


